# 概述

XCF5018 是一款内置 100V 功率

MOS、高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。

XCF5018 采用固定频率的 PWM 工作模式，典型工作频率为 140KHz。

XCF5018 采用平均电流检测模式，因此具有优异的负载调整率特性。

XCF5018 集成了高低亮功能，可以通过 HL 端口实现高低亮的功能切换。HL悬空为高亮模式，HL 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。

XCF5018 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等，减少外围元件并提高系统可靠性。

XCF5018 采用ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。

# 特点

◆内置 100V MOS

◆宽输入电压范围：8V～100V

◆输出电流范围：100mA～3A

◆高效率：可高达 93%

◆工作频率：140KHz

◆芯片供电欠压保护：4.1V

◆平均电流工作模式

◆智能过温保护

◆内置 VDD 稳压管

# 应用

◆电动自行车、摩托车灯

◆汽车照明

◆直流或交流输入 LED 驱动

◆大功率 LED 照明

◆LED 背光

# 典型应用电路图

L+

RVDD

100K

L1

H+

XCF5018 VDD                         SW

HL                            CS

GND

RCS

封装及管脚分配

XCF5018

XXXX

GND

SW

NC

NC

HL

1                                 8

VDD

NC

CS

4                                 5

# ESOP8

（内置散热片接 SW 脚）

管脚描述

| 管脚号 | 管脚名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 芯片地 |
| 2 | VDD | 芯片电源 |
| 3,7,8 | NC | 悬空不接 |
| 4 | SW | 接内置功率管漏极 |
| 5 | CS | 电感电流检测脚，功率管源极 |
| 6 | HL | 高低亮选择脚。HL 悬空或接地 LED 全亮输出，HL接高电平 LED 半亮输出。 |
| - | - | 内置散热片接 SW 脚 |

极限参数（注 1 ）

| 符 号 | 描述 | 参数范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD | VDD 端最大电压 | 6 | V |
| VMAX | HL 和CS 脚的电压 | -0.3~VDD+0.3 | V |
| VSW | SW 脚最大电压 | 100 | V |
| PESOP8 | ESOP8 封装最大功耗 | 0.8 | W |
| TA | 工作结温范围 | -40~125 | oC |
| TSTG | 存储温度范围 | -40~120 | oC |
| TSD | 焊接温度范围（时间小于 30 秒） | 240 | oC |
| VESD | 静电耐压值（人体模型） | 2000 | V |

注 1：极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

## 内部电路方框图

200mV

CS

OSC                             LOGIC

Frequency

Compensation

HL                             GND

DIMMING

VDD

BIAS

SW

OTP

## 电特性

除非特别说明，VDD =5.5V，TA =25oC

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 |  |  |  |  |  |  |
| VDD 钳位电压 | V DD | IVDD<10mA |  | 5.8 |  | V |
| 欠压保护电压 | V DD_UVLO | V DD上升 |  | 4.1 |  | V |
| 欠压保护迟滞 | VDD_HYS |  |  | 0.4 |  | V |
| 电源电流 |  |  |  |  |  |  |
| 工作电流 | IOP | FOP=160KHz |  | 1.8 |  | mA |
| 待机输入电流 | IINQ | 无负载，EN 为低电平 |  | 500 |  | uA |
| 电流采样 |  |  |  |  |  |  |
| VCS 均值 | V CS |  | 190 | 200 | 208 | mV |
| 工作频率 |  |  |  |  |  |  |
| 工作频率 | FS |  |  | 140 |  | KHz |
| 内置 MOS |  |  |  |  |  |  |
| 功率管击穿电压 | VBVDS | ID=250uA | 100 |  |  | V |
| 功率管道通电阻 | RDS | VGS=4.5V , ID=3A |  | 126 |  | mΩ |
| HL 阻抗 |  |  |  |  |  |  |
| HL 下拉电阻 | R_DIM |  |  | 80 |  | KΩ |
| 过温保护 |  |  |  |  |  |  |
| 过温调节 | OTP_TH |  |  | 140 |  | oC |

应用指南

## 工作原理

XCF5018 采用固定频率的 PWM 工作模式，典型工作频率为 140KHz 。XCF5018 采用平均电流检测模式，因此具有优异的负载调整率特性。

## 输出电流设置

LED输出电流由电流采样RCS设定：

## 电感取值

为保证系统的输出恒流特性，电感电流应工作在连续模式，要求的最小电感取值为：

L 1  > 4V LED  * (1 _ V LED  / VIN ) * R C S  / FS

## HL 脚设置

XCF5018可通过HL脚进行高低亮功能选择。HL脚悬空或接地，则工作在高亮模式， LED全亮输出。HL脚接VDD，则工作在低亮模式，LED输出电流减半。

## 芯片布局考虑

电流检测电阻RCS到芯片CS引脚以及GND引脚的连线需尽量粗而短，以减小连线寄生电阻对输出电流精度的影响。

## 供电电阻选择

XCF5018通过供电电阻RVDD对芯片VDD供电。

其中VDD取 5.8V，IVDD典型值取 2mA，VIN为输入电压。芯片内部接VDD脚的稳压管最大钳位电流不超过 10mA，应注意RVDD 的取值不能过小，以免流入VDD的电流超过允许值，否则需外接稳压管钳位。

## 过温保护

当芯片温度过高时，系统会限制输入电流峰值，典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以上时，过温调节开始起作用：随温度升高输入峰值电流逐渐减小，从而限制输入功率，增强系统可靠性。

封装信息

ESOP8 封装参数